# 📘 GUIA COMPLETO — VPN + DVR com WireGuard

# 🧠 VISÃO GERAL (GRAVA ISSO)

pfSense (Servidor VPN) ←→ MikroTik (Cliente) ←→ DVR

👉 O DVR NÃO entra na VPN
👉 Quem entra é o MikroTik

# 🔑 REGRA DAS CHAVES (NUNCA MAIS ERRA)

Private Key = fica no equipamento
Public Key = vai pro outro lado

# 🟢 PARTE 1 — CONFIGURAR pfSense

## ✅ 1. Tunnel (você já fez)

Confere:

- Enable ✅

- Address:

10.10.0.1/24

- Port:

51820

- Private Key: (gerada pelo botão) ✅

## ✅ 2. ATIVAR SERVIÇO

Vai em:

👉 VPN → WireGuard → Settings

✔ Enable WireGuard
✔ Save + Apply

## ✅ 3. FIREWALL (OBRIGATÓRIO)

## WAN:

👉 Firewall → Rules → WAN

Criar regra:

UDP / Porta 51820 / Allow

## WireGuard:

👉 Firewall → Rules → WireGuard

Allow ANY (pra teste)

## ✅ 4. CRIAR PEER (MikroTik)

👉 VPN → WireGuard → Peers → Add

Preenche:

Public Key = (do MikroTik)
Allowed IPs = 10.10.0.2/32, 192.168.1.0/24

✔ Save
✔ Apply

# 🔵 PARTE 2 — CONFIGURAR MikroTik RouterOS

## 🔧 1. Criar chave

/interface wireguard generate-key

👉 Guarda:

- Private Key

- Public Key

## 🔧 2. Criar interface VPN

/interface wireguard add name=wg0 private-key="PRIVATE_DO_MIKROTIK"

## 🔧 3. IP da VPN

/ip address add address=10.10.0.2/24 interface=wg0

## 🔧 4. Adicionar servidor (pfSense)

👉 Usa a SUA chave:

uQ+muuDsQsWsXMKMoBiMqup0X9quzk25yJ73ughYoxo=

/interface wireguard peers add \
interface=wg0 \
public-key="uQ+muuDsQsWsXMKMoBiMqup0X9quzk25yJ73ughYoxo=" \
endpoint-address=SEU_IP_PUBLICO \
endpoint-port=51820 \
allowed-address=0.0.0.0/0 \
persistent-keepalive=25

## 🔧 5. LIBERAR FIREWALL

/ip firewall filter add chain=forward action=accept src-address=10.10.0.0/24

# 🔥 PARTE 3 — TESTAR CONEXÃO

## No pfSense:

ping 10.10.0.2

✔ Se respondeu → VPN OK

# 🎥 PARTE 4 — TESTAR DVR

Se DVR for:

192.168.1.100

👉 Testa:

ping 192.168.1.100

👉 Depois abre:

http://192.168.1.100

# 🚨 SE NÃO FUNCIONAR

## 🔴 ERROS MAIS COMUNS

### 1. Não conectou VPN

- chave errada

- IP errado

- porta bloqueada

### 2. Conectou mas não acessa DVR

👉 Falta isso no pfSense:

Firewall → WireGuard:

Allow ANY

👉 Falta isso no MikroTik:

/ip route add dst-address=192.168.1.0/24 gateway=wg0

# 💣 PADRÃO PARA VÁRIOS CLIENTES

| Cliente | VPN IP | Rede DVR |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.10.0.2 | 192.168.1.0/24 |
| 2 | 10.10.0.3 | 192.168.2.0/24 |

# 🚀 RESULTADO FINAL

✔ Acessa DVR remoto
✔ Funciona sem IP público
✔ Integra com Zabbix
✔ Escalável pra vários clientes

# 🎯 SE QUISER DEIXAR TOP NÍVEL

Posso te ajudar com:

✅ Acesso via domínio (DDNS)
✅ Monitoramento automático no Zabbix
✅ Alertas WhatsApp
✅ Dashboard bonito

Se quiser validar AGORA:

👉 Me manda:

- IP do DVR

- print do peer no pfSense

Que eu te digo se já tá funcionando ou onde tá o erro 🔥